5.Analisi del sistema di invasi interconnessi

5.1 Approccio teorico

Consideriamo uno schema idraulico caratterizzato da N invasi connessi tra di loro mediante opportune canalizzazioni. Il sistema di canalizzazioni può essere già esistente o da realizzare sulla base dei criteri di seguito riportati.

Un generico serbatoio, i, dello schema è caratterizzato dai valori medi mensili, Aj(i), dell’ afflusso all’invaso e dai valori medi mensili, Ej(i), delle erogazioni.

In un mese j può accadere che:

Aj(i) ≥ Ej(i)          (5.1)

Aj(i) < Ej(i)          (5.2)

Nel primo caso diremo che , il serbatoio i, ha nel mese j un eccesso idrico Sj(i) degli afflussi; nel secondo caso un deficit idrico Dj(i). Sarà quindi

Sj(i) = Aj(i) - Ej(i)          (5.1a)

Dj(i) = Ej(i) - Aj(i)           (5.2a)

Ciò detto è possibile suddividere l’anno idrologico in due parti che chiameremo nel seguito KA e KB, essendo KA  i mesi in cui si verifica la (5.1) e KB quelli in cui si verifica la(5.2).  Sarà dunque:

0 ≤KA ≤12  e  KB = 12- KA.            (5.3)

Il surplus annuo  S(i) viene definito come:

S(i) = i=1i=KA (Sj(i)                         (5.4)

Analogamente,  il deficit annuo D(i) si pone pari a:

D(i) = i=1i=KB(Dji                           (5.5)

Va osservato che il surplus,S(i), denominato nel seguito  surplus lordo non  può essere considerato come disponibilità idrica per altri usi perché,  nel bilancio annuale del serbatoio, una aliquota di S(i),   deve essere impiegata per il compenso del deficit D(i) proprio dell’invaso.  Il surplus effettivamente utilizzabile, S’(i) , definito nel seguito surplus netto , è allora dati da:

S’(i) = S(i) -i=1i=KB(Dji    ( 5.6)

Può risultare che:

S’(i) ≥ 0                  (5.7a)

S’(i) <  0                 (5.7b)

La (5.7a) rappresenta la condizione per cui vi sono eccessi idrici annuali dell’invaso,i,  che è possibile utilizzare per altri scopi; la  (5.7b) indica invece condizioni di deficit strutturale dell’invaso.

Analogamente al caso precedente, il deficit D(i), definito lordo, non è detto necessariamente una carenza idrica   perché,  nel bilancio annuale del serbatoio, una aliquota di D(i),  viene coperta dal surplus, S(i), proprio dell’invaso.  Il deficit netto , D’(i) è allora pari a:

D’(i) = D(i) -i=1i= KASj(i)                       (5.8)

Può risultare che:

D’(i) <   0                                     (5.9a)

D’(i)  ≥  0                                     (5.9b)

La (5.9a), corrispondente alla (5.7a), rappresenta la condizione per cui vi è un surplus netto   dell’invaso mentre la (5.9b), corrispondente alla (5.7b), indica la presenza di un deficit.

Ritornando allo schema generale costituito da N serbatoi, per quanto prima detto   si potranno individuare  in esso T≤N serbatoi per i quali si verifica la (5.7a), con valori di surplus netto  S’(i)   utilizzabili per altri usi, e i rimanenti  V= N-T serbatoi in cui si verifica la (5.9b), in presenza di un deficit idrico netto del serbatoio, D’(i).

A questo punto, calcolato il surplus netto totale, S’tot:

S’tot =i=1i=TS'i    (5.10)

e il deficit netto totale , D’tot :

D’tot = i=1i=VD'(i)    (5.11)

si potranno verificare le seguenti condizioni:

S’tot ≥ D’tot                 (5.12a)

S’tot < D’tot                  (5.12b)

Nel caso della (5.12a) è possibile effettuare degli opportuni  trasferimenti idrici dai T serbatoi con surplus ai V serbatoi con deficit in modo da mitigare le criticità  del sistema.

Nel caso della (5.12b)  la compensazione totale  dei deficit dipende dalla possibilità di utilizzare una ulteriore integrazione idrica Δ , esterna al sistema degli invasi, in modo che sia

S’tot + Δ = D’tot       (5.13)

Ciò premesso, chiameremo nel seguito “serbatoio donante” quello in cui si verifica un surplus  netto annuo, S’(i), e “serbatoio ricevente” quello in cui si verifica invece un deficit netto annuo, D’(i).

Si indicherà inoltre come  Modello A, quello caratterizzato dalla condizione (5.12a)  e come Modello B quello in cui , a seguito della condizione (5.12b),  è necessaria una integrazione esterna agli invasi.

Si  precisa anche che, in uno schema a N serbatoi ,  per i collegamenti tra i T serbatoi donanti e i V serbatoi riceventi si deve ipotizzare  la presenza di un dispositivo idraulico ripartitore M, privo di volume di invaso,  in cui confluiscono i surplus medi mensili  provenienti dai T serbatoi donanti per essere ripartiti tra i V serbatoi riceventi.

Infine giova osservare anche che,  nello schema di ripartizione ipotizzato,  i surplus medi mensili S’j(i) diventano erogazioni aggiuntive, Edj(i),  per i serbatoi donanti,  e perciò utilizziamo  nel seguito la seguente simbologia:

S’j(i) = Edj(i)       (5.14a)

Analogamente, i deficit medi mensili, Dj(i),  diventano afflussi aggiuntivi, Arj(i),per i serbatoi riceventi e utilizzeremo la seguente simbologia

D’j(i) = Arj(i)         (5.14b)

Modello A

Nell’ambito di tale modello va preliminarmente osservato che, in linea generale, possono  essere individuati diversi criteri per distribuire i valori mensili dei surplus idrici S’j(i) dai T serbatoi donanti ai V riceventi.  Nel seguito, si illustrano tre possibili soluzioni che indicheremo come criterio A1,  criterio A2 e criterio A3.

Criterio A1:  Distribuzione dei surplus in funzione delle disponibilità dei serbatoi donanti

Si prende in esame la (5.12a) nel caso in cui risulta  S’(i) = D’()i).

Con riferimento al generico serbatoio, i, si calcolano  attraverso la (5.4) e la (5.5)  il valore annuo  del surplus lordo S(i), relativo ai mesi KA(i),  e del deficit lordo D(i), relativo ai mesi KB(i).  Mediante la (5.6) e la (5.8)  si determinano poi  i valori  del surplus netto S’(i)  e del deficit netto di D’(i), quindi quelli di S’tot e D’tot attraverso la (5.10)e  la (5.11).  Attraverso la (5.7a) e la (5.7b) o, equivalentemente, la (5.9a) e la (5.9b) si individuano i T serbatoi donanti e i V serbatoi riceventi.

Ai fini delle valutazioni che seguono si osserva che, noto il valore, S’(i), del surplus  netto annuo  del  generico serbatoio donante, è necessario determinare anche i valori mensili, S’j(i). A tal proposito, essendo stati calcolati i valori di S(i), Sj(i) ed S’(i), si assume che i valori di S’j(i) siano proporzionali ai valori mensili lordi, Sj(i), attraverso il rapporto S’(i)/S(i) tra il surplus annuo netto e lordo. Pertanto, posto:

α1(i) = S’(i)/S(i)                            (5.15)

si assume:

λ1S’j(i) = Edj(i)= λ1α1(i) Sj(i)            (5.16)

Edj(i) rappresenta la stima del contributo mensile di ogni invaso donante nei KA(i)  mesi che lo caratterizzano.

Ciò posto, nello schema di N serbatoi, l’apporto idrico mensile dei serbatoi donanti al dispositivo M sarà pari a :

Edj tot = i=1i=TEdj(i)            (5.17)

in cui, i è compreso tra 1 e T e j si riferisce a KAmax mesi, essendo KAmax il più grande dei valori KA(i) relativi ai serbatoi donanti.

Negli stessi KAmax mesi il dispositivo M dovrà ripartire Edjtot in V valori Arj(i) di afflussi integrativi ai serbatoi riceventi. Ovviamente risulta:

Edj tot= Arjtot                         (5.18)

I valori di Arj(i) si possono stimare suddividendo il valore totale dato dalla (5.18) in parti proporzionali ai deficit netti D’(i) dei V serbatoi. Pertanto, posto:

α2(i) = D’(i)/D’tot                   (5.19)

si assume:

Arj(i) = α2(i)  Edj(i)                (5.20)

in cui, i è compreso tra 1 e V e j si riferisce ai  KAmax mesi, primi definiti.

Giova evidenziare   la necessità di verificare che, a seguito dei trasferimenti idrici ipotizzati, non si determinino alterazioni nel corretto funzionamento del sistema di invasi a causa di sfiori o riduzioni eccessive del livello idrico. In altre parole, occorre verificare che,

- non si verifichino sfiori dai V serbatoi riceventi nei KAmax di ricarica:

Wj(i) + Aj (i) + Arj(i) –  Ej(i)tot   ≤ Wmax       (5.21)

in cui, ricordando la simbologia precedentemente introdotta, è:

Wj(i) = volume del serbatoio ricevente i nel mese j;

Aj (i) = afflusso proprio al serbatoio ricevente i nel mese j ;

Arj (i) = afflusso aggiuntivo al serbatoio ricevente i nel mese j;

E(i)tot   = erogazione mensile totale per usi propri dal serbatoio ricevente i  nel mese j

Wmax(i) = volume di massima regolazione dell’invaso donante i (Win tot o Winv aut)(

E’ opportuno evidenziare che nella (5.21), i è compreso tra 1 e V e j  tra 1 e KAmax)

- non si abbiano riduzioni inaccettabili dei livelli idrici nei serbatoi donanti durante i KAmax mesi di svuotamento:

Wj(i)  + Aj(i) – [Ej(i)tot + Edj(i)]  ≥ Wmin                      (5.22)

in cui è:

Wj(i)= volume del serbatoio donante i nel mese j;

Aj (i) = afflusso proprio al serbatoio donante i nel mese j;

Ej(i)tot   = erogazione mensile totale per usi propri dal serbatoio donante  i  nel mese j;

Wmim(i)  = volume minimo fissato per l’invaso donante i. (Wo)

Nella (5.22) ),  i è compreso tra 1 e T e j  tra 1 e KAmax)

Nel caso in cui una o entrambi queste condizioni non siano verificate si provvederà a modificare opportunamente il valore dei  KA(i) mesi di erogazione  per i singoli serbatoi donanti.

Criterio A2:  Distribuzione dei surplus in funzione dei deficit del serbatoio ricevente.

Con questo secondo criterio  il trasporto per compensazione si fa coincidere con i KB(i) mesi in cui sono presenti i deficit nei serbatoi riceventi. In tal caso le erogazioni aggiuntive, Edj(i), dai serbatoi donanti  devono essere effettuate non più in KAmax ma in KBmax mesi, essendo  quest’ultimo il più grande dei valori KB(i).

Come nel caso precedente , preliminarmente si calcolano,  attraverso la (5.4) e la (5.5),  il valore annuo  del surplus S(i) e del deficit D(i) e, mediante la (5.6) e la (5-8)  , i valori  del surplus netto annuo ,S’(i),   e i valori   del deficit netto annuo, D’(i), quindi quelli di S’tot e D’tot.  Successivamente, attraverso la (5.7a) e la (5.7b) o, equivalentemente, la (5.9a) e la (5.9b) si individuano i T serbatoi donanti e i V serbatoi riceventi.

A questo punto, noto il valore, D’(i), del deficit  netto annuo  del  generico serbatoio ricevente,  è necessario determinare anche i valori mensili, D’j(i). A tal proposito, essendo stati calcolati i valori di  D(i), Dj(i) ed D’(i), si assume che i valori di D’j(i) siano proporzionali ai valori mensili lordi, Dj(i),  attraverso il rapporto D’(i)/D(i) tra il deficit annuo netto e lordo . Pertanto, posto:

α3(i) = D’(i)/D(i)                           (5.23)

si assume :

- λ1) D’j(i) = Arj(i) = (1- λ1) α3(i) Dj(i)            (5.24)

Arj(i) rappresenta la stima del contributo mensile aggiuntivo che deve pervenire ad ogni invaso ricevente nei KB(i)  mesi che lo caratterizzano.

Ciò posto , il prelievo  idrico mensile dal dispositivo M verso i V serbatoi riceventi è pari a:

Arj tot = i=1i=VArj(i)          (5.25)

in cui, i è compreso tra 1 e V e j si riferisce a  KBmax mesi, essendo KBmax  il più grande dei valori KB(i) relativi ai  serbatoi donanti .

Negli stessi KBmax mesi al  dispositivo M dovrà pervenite dai T serbatoi donanti il contributo mensile totale, Edjtot. E’:

Arj tot= Edjtot                         (5. 26)

I valori di Edj(i) si possono stimare suddividendo il valore totale dato dalla (5.26)  in parti proporzionali ai deficit netti S’(i) dei T  serbatoi donnati. Pertanto, posto:

α4(i) = S’(i)/S’tot                         (5.27)

si assume:

Edj(i)  = α4(i)  Arj(i)                    (5.28)

in cui , i è compreso tra 1 e T e j si riferisce ai  KBmax mesi, primi definiti.

Come nel caso del criterio A1 occorre poi verificare  il corretto funzionamento del sistema di invasi durante i trasferimenti idrici. In particolare si dovrà controllare che,

- non si verifichino sfiori dai serbatoi donanti nei mesi K= (1- KBmax) , cioè:

Wj(i) + Aj (i) – [Ej(i)tot+Edj(i)]   ≤ Wmax         (5.29)

in cui è:

Wj(i) = volume del serbatoio donante i nel mese j  compreso tra 1 e K.

Aj (i) = afflusso proprio al serbatoio donante  i  nel mese j compreso tra 1 e K

Ej(i)tot   = erogazione mensile totale per usi propri dal serbatoio donante  i  nel mese j compreso tra 1 e K

Edj(i)   = erogazione mensile aggiuntiva  dal serbatoio donante  i  nel mese j compreso tra 1 e K

Wmax(i)  = volume di massima regolazione dell’invaso donante i (Winvtot o Winv aut)

Nella (5.29) ),  i è compreso tra 1 e T e j  tra 1 e K= (1- KBmax)

- nei mesi K = (1 – KBmax ) sia verificata per ciascun serbatoio ricevente   la seguente condizione:

Wj(i)  + Aj(i) – Ej(i)tot  ≥ Wmin                (5.30)

in cui è:

Wj(i)= volume del serbatoio ricevente i nel mese j, ( per i compreso tra 1 e V  e j compreso tra 1 e K )

Aj (i) = afflusso proprio al serbatoio donante, i,  nel mese j ( per i compreso tra 1 e V  e j compreso tra 1 e K )

Ej(i)tot   = erogazione mensile totale per usi propri dal serbatoio rivente  i  nel mese j compreso tra 1 e K

Wmim(i)  = volume minimo fissato per l’invaso ricevente i (Wo)

Nella (30 ) ,  i è compreso tra 1 e V e j  tra 1 e K= (1- KBmax)

Nel caso in cui una o entrambi queste condizioni non siano verificate si provvederà a modificare opportunamente il valore dei  KA(i) mesi di erogazione  per i singoli serbatoi donanti.

Criterio A3: Distribuzione dei surplus durante l’intero anno idrologico.

Questo approccio può essere utile allorché con i Criteri A1 e A2, precedentemente descritti, non risultano essere verificate le condizioni di corretto funzionamento idraulico descritte rispettivamente dalla (5.21) e dalla (5.22) o dalla (5.29) e (5.30).

In questo caso il surplus netto totale S’(i) tot e il deficit netto totale D’(i)tot) non vengono più distribuiti, i primi, in KAmax  (criterio A1)  o, i secondi,  in KBmax (criterio A2), ma si assume che, una aliquota   λ1S’tot  dei surplus  S’tot si distribuisca nei KAmax mesi e la parte complementare (1- λ1)S’tot=(1- λ1)D’tot  nei KBmax mesi. In altre parole fissato il valore di λ1 si applica il Criterio A1 per i surplus λ1S’tot e il Criterio A2 per il deficit (1- λ1)D’tot . In tal modo, fissando opportunamente il valore di λ1, si ottiene una distribuzione dei surplus e dei deficit su tutto l’anno idrologico in grado di superare le criticità derivanti dal mancato rispetto delle condizioni (5.21), (5.22), (5.29), (5.30).

Modello B

In questo caso, calcolati i valori di S(i), D(i), S’(i), D’(i) e individuati i T serbatoi donanti e i V serbatoi riceventi, si verifica la (5.12b) e allora per la (5.13) risulta:

(D’tot deficit netti, S’tot surplus netti)

Δ =   D’tot - S’tot                              (5.31)

Posto:

D’tot = D’(a)tot + D’(b)tot             (5.32)

(Separo D’tot in due pezzi, quello che posso soddisfare con i surplus D’(a)tot, e quello che devo soddisfare con la traversa D’(b )tot)

in cui è

D’(a)tot = S’tot                                    (5.33)

Δ =  D’(b)tot                                       (5.34)

(I nuovi deficit degli invasi dev’essere proporzionale alla quantità che prima mancava. Es. deficit totale di 100, deficit parziale di 80 -> considero solo l’80% dei deficit degli invasi ed il restante 20% lo lascio coprire da una traversa)

si procedere come segue.

- i surplus S’tot (ovvero i deficit D’(a)tot) possono ricondotti ad erogazioni aggiuntive Edj(i) ai T serbatoi donanti e ad afflussi aggiuntivi Arj(i) ai V serbatoi riceventi utilizzando opportunamente i Criteri A1, A2 o A3 prima descritti;

- l’ulteriore deficit D’(b)tot = Δ viene compensato da altre risorse idriche esterne al sistema degli N invasi;

Nel seguito si fa riferimento alla situazione, più frequente, in cui la risorsa esterna sia rappresentata da uno o più corsi d’acqua naturali e il prelievo avvenga mediante la realizzazione di traverse fluviali.

In questo caso, trattandosi di risorse fluenti, i prelievi mensili dovranno assecondare la diponibilità contingente della risorsa.

Ipotizzando la presenza di R traverse e facendo riferimento ai deflussi medi mensili Pj(r) di ciascuna di esse, sarà necessario, prima, distribuire il prelievo totale Δ tra le R traverse, trovando i valori di prelievo annuo Δ (r) da ciascuna derivazione e, successivamente si dovrà determinare il contributo mensile Δj(r).

(Implementare la capacità di definire delle traverse con valori di afflussi Pj(r) mensili che sommati da il valore annuale P(r))

Essendo noti i valori di Pj ( r ) dei deflussi mensili, sono noti anche quelli dei deflussi annui P( r ) e quindi del deflusso totale annuo totale Ptot  = 1RP(r).

A tale scopo, va preliminarmente osservato che, i valori dei deflussi mensili effettivamente disponibili P’j(r) per il nostro obiettivo alla generica traversa r sono dati da:

P’j(r) = Pj(r) – [Πj(r)eco + Πj(r) ]       (5.35)

essendo:

- Πj(r)eco i deflussi mensili necessari a valle della traversa  per gli aspetti ecologici

- Πj(r) i deflussi mensili necessari a valle della traversa  per altri scopi.

Pertanto, i deflussi annui  effettivamente disponibili alle R traverse sono pari a:

P’(r ) = 112P'jr                                 (5.36)

e quelli totali a:

P’tot  = 1RP'(r)                                  (5.37)

Ciò posto, potrà risultare che:

Δ  ≤   P’tot                                (5.38)

Δ  >    P’tot                               (5.39)

Nel caso della (38) la disponibilità idrica delle R traverse è in grado di soddisfare anche la richiesta di un prelievo aggiuntivo Δ; nel secondo caso si potrà soddisfare invece solo una richiesta parziale di integrazione al sistema degli N invasi che risulta essere pari a:

Δ’ = P’( r)                                  (5.40)

(Assumo che P’(r) sia in realtà P’tot)

Ciò verificato, per la distribuzione annua dei prelievi Δ(r) ( o Δ’r), posto:

α5 = Δ / P’tot                            (5.41)

si assumerà

Δ(r) = α5 P’( r )                         (5.42)

La distribuzione mensile dei prelievi Δ j(r) per la generica traversa r si può assumere proporzionale ai valori del deflusso netto P’j(r). Pertanto, posto:

α6 = Δ’(r) / P’(r)                        (5.43)

sarà:

Δ’ j(r) = α6 P’j(r)                         (5.44)

I valori di Δ’ j(r) sono relativi a KC(r) mesi con KC(r) ≤ 12.

Il contributo mensile di tutte le R traverse è pari a:

Δ jtot =  1 RΔ j(r)                     (5.45)

si verificherà in j= KCmax mesi, essendo KCmax il più grande dei valori KC(r).

I deflussi integrativi della (5.45) sono convogliati presso il manufatto ripartitore M sommandosi ai valori di Edj(i) dei T serbatoi donanti che si verificano in KAmax mesi ovvero in KBmax a seconda che si è utilizzato il criterio A1 oppure il Criterio A2 per la distribuzione dei surplus netti S’(i) dai serbatoi donanti.

Infine, noti gli afflussi mensili totali al dispositivo M:

Arjtot = Edjtot + Δ jtot	(5.46)

questi saranno distribuiti tramite la (5.23) e la (5.24) ai V serbatoi riceventi.

Come già detto precedentemente, occorre verificare anche il rispetto delle condizioni (5.21) e (5.22), se si è fatto riferimento al Criterio A1, oppure le condizioni (5.29) e (5.30), se si è fatto riferimento al criterio A2. A questo proposito che nella (5.21) e nella (5.30) al valore termine Edjtot va sostituito con Arjtot dato dalla (5.46). In caso di insuccesso nelle suindicate verifiche si potrà fare ancora una volta ricorso al Criterio A3.